|  | “Утверждаю” Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» _______________________Д.М. Пятигор “____” ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светотехнического оборудования для нужд филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в целях повышения энергоэффективности

Лот № 207В

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и тип. | Светильник светодиодный PPL 595/4-64LG (или аналог) |
| 2 | Наличие сертификации. | Обязательно |
| 3 | Область применения и назначение | Для внутреннего освещения, встраиваемый/накладной |
| 4 | Технические данные: |  |
|  | Входное напряжение/частота | от 170 до 260 В, частотой 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 36 |
|  | Световой поток, Лм, не менее | 3000 |
|  | Цветовая температура, К | 4000-6500 |
|  | Угол освещения | 1200 |
|  | Индекс цветопередачи | Ra>80 |
|  | Коэффициент мощности, соs φ | ≥ 0,9 |
|  | Степень защиты | IP 20/54 |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  | Диапазон рабочих температур | -100…+400 |
|  | Масса, кг, не более | 2,5 |
|  | Срок службы, не менее, час; | 30 000 |
| 5 | Наличие заводской документации | Руководство по эксплуатации |
| 6 | Гарантийный срок | не менее 3 лет |
| 7 | Количество, шт. | 300 |
| 8 | Условия поставки | Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней. |

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и тип | Светильник светодиодный TL-STREET 110 PR Plus (или аналог) |
| 2 | Наличие сертификации | Обязательно |
| 3 | Область применения и назначение | Для наружного освещения |
| 4 | Технические данные: |  |
|  | Напряжение, В | от 180 до 280 В, частотой 50 Гц |
|  | Световой поток, не менее Лм | 7600 |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 110 |
|  | Коэффициент пульсации не более Кп, % | 1,0 |
|  | Индекс цветопередачи не менее Ra | 80 |
|  | Цветовая температура, К | 4000/5000 |
|  | Класс защиты, IP | 67 |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
|  | Рабочий диапазон температур | от -40° до +50°C |
|  | Масса, не более, кг | 4,5 |
|  | Срок службы, не менее, час; | 80 000 |
|  | соs φ | ≥ 0,98 |
| 5 | Наличие заводской документации | Руководство по эксплуатации |
| 6 | Гарантийный срок | не менее 3 лет |
| 7 | Количество, шт. | 35 |
| 8 | Условия поставки | Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней. |

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и тип. | Прожектор светодиодный СДО-5 70Вт PRO IP65 LLT (или аналог) |
| 2 | Наличие сертификации. | Обязательно |
| 3 | Область применения и назначение | Для внутреннего и наружного освещения |
| 4 | Технические данные: |  |
|  | Входное напряжение/частота | от 170 до 260 В, частотой 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность, не более Вт | 70 |
|  | Световой поток, не менее Лм | 4500 |
|  | Цветовая температура, К | 4000-6500 |
|  | Коэффициент мощности, соs φ | ≥ 0,9 |
|  | Степень защиты | IP 65 |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
|  | Рабочий диапазон температур | -40 … +50 |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
|  | Срок службы, не менее, час; | 30 000 |
| 5 | Наличие заводской документации | Руководство по эксплуатации |
| 6 | Гарантийный срок | не менее 3 лет |
| 7 | Количество, шт. | 40 |
| 8 | Условия поставки | Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней. |

Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 27.40.33.130 | ограничение |

Начальник ОЭиПЭ                                                                                                                           С. Н. Петров