“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»

____________________  Д.М. Пятигор

- “_______” _______________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников

Лот № 207B

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку светильников (далее – продукция) для нужд производственной деятельности.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17.

  - Срок поставки - с момента заключения договора до 30.11.2026 г. по заявкам Заказчика.

  - Срок исполнения одной заявки - в течение 10 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в Приложении 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка должна предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода до даты поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукция должна распространяться не менее чем на 18 месяцев, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заданию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна исправно функционировать и обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заключению. При этом снижение эксплуатационных показателей светильников должно быть не более 30%.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться в течение всего срока эксплуатации.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать в том числе:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- гарантийное свидетельство.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. начальника департамента развития услуг и

сервисов, взаимодействия с клиентами						           	    В.О. Харьков

Титов О.В.

(4722)304066

Приложение 1

| № п/п | # Наименование материала | # № материала | # ЕИ | # Кол-во | # Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # ОКПД 2 | # Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  | Светильник ЖКУ 21-150-0141) | 2255828 | шт. | 1100 | 27.40.39.119 | Запрет |
|  | Светильник светодиодный 120 Вт | --- | шт. | 212 | 27.40.39.113 | Запрет |
|  | Светильник светодиодный 180 Вт | --- | шт. | 70 | 27.40.39.113 | Запрет |

1) – или эквивалент

Приложение 2

- Светильник ЖКУ 21-150-014.

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Область применения | Освещение дорог, улиц и открытых территорий |
| Номинальная мощность установленной лампы, Вт | 150 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50Гц) |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Тип КСС | Широкая осевая |
| Тип используемой лампы | Дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ) |
| Патрон | Е40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Способ установки светильника | консольный (на кронштейн диаметром 48мм под различными углами) |
| Степень защиты оптического отсека, не ниже | IP54 |
| Степень защиты отсека ПРА, не ниже | IP54 |
| Тип ПРА | Электромагнитный с последовательной схемой подключения ИЗУ (трехпроводное ИЗУ) |
| Вес, не более, кг | 6,6 |
| Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм | 635 х 280 х 280 |
| Особенности конструкции | - отражатель изготовлен из алюминия высокой чистоты, обработан электрохимической полировкой и анодированием, а также защищен от окисления и коррозии; - ударопрочный корпус изготовлен из стали методом штамповки; - защитное стекло из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната; - крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы серого цвета; - металлические детали защищены порошковым покрытием, устойчивым к агрессивной среде; - войлочная прокладка между стеклом и корпусом; - ПРА установлен на легкосъемной панели; - доступ в оптический отсек – снизу; - доступ в отсек ПРА – сверху. |

- Светильник светодиодный 120 Вт.

| Наименование |  | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения |  | Используются для наружного освещения улиц и автомобильных дорог |  |
| Источник света |  | светодиоды |  |
| Диапазон напряжения питания |  | 100–305 В (50 Гц) |  |
| Мощность светильника, не более, Вт |  | 120 |  |
| Световой поток светильника, не менее, Лм |  | 19 200 |  |
| Светоотдача светильника (с учетом всех потерь), не менее, Лм/Вт |  | 160 |  |
| Пульсация светового потока, не более, %: |  | 1% |  |
| Коэффициент мощности, не менее |  | 0,95 |  |
| КСС по ГОСТ Р 54350-2011 |  | Широкая боковая |  |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 |  | П |  |
| Цветовая температура, К |  | 4000±500 |  |
| Климатическое исполнение светильника |  | УХЛ1 по ГОСТ 15150 |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током светильника |  | 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  |
| Степень защиты светильника, не ниже |  | IP66 по ГОСТ 14254 |  |
| Электромагнитная совместимость |  | соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013 |  |
| Материал корпуса |  | анодированный алюминий |  |
| Материал уплотняющих прокладок |  | термоэластопласт или аналогичный материал |  |
| Способ установки светильника |  | консольный на кронштейн диаметром 48-50 мм |  |
| Габариты корпус светильника, ДхШхВ, не более, мм |  | 600х250х100 |  |
| Габариты корпуса светильника, ДхШхВ, не менее, мм |  | 400х150х70 |  |
| Масса светильников, не более, кг |  | 4,0 кг |  |
| Защиты источник питания |  | - защита от повышенного напряжения (OVP); - защита от короткого замыкания (SCP); - защита от перегрузки по току (OCP); - защита от перегрева (OTP); - защита от напряжение 10 кВ. |  |
| Срок службы светодиодов, не менее, часов |  | 100 000 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации светильников, мес. |  | 84 |  |
| Комплектация | - корпус светильника; - болты и прочие элементы, необходимые для фиксации корпуса на кронштейне; - стёкла для защиты светодиодных модулей и линз; - светильник должен иметь выпуск питающего кабеля не менее 2,5 м. |  |  |
| Особенности | - рёбра охлаждения направленны в верх; - ремонтопригодность светильника (возможность замены любого элемента светильника без применения специального инструмента и повреждения элементов светильника); - все светодиодные консольные светильники должны входить в одно семейство и иметь единый дизайн. |  |  |

- Светильник светодиодный 180 Вт.

| Наименование |  | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения |  | Используются для наружного освещения улиц и автомобильных дорог |  |
| Источник света |  | светодиоды |  |
| Диапазон напряжения питания |  | 100–305 В (50 Гц) |  |
| Мощность светильника, не более, Вт |  | 180 |  |
| Световой поток светильника, не менее, Лм |  | 28800 |  |
| Коэффициент мощности, не менее |  | 0,95 |  |
| Светоотдача светильника (с учетом всех потерь), не менее, Лм/Вт |  | 160 |  |
| Пульсация светового потока, не более, %: |  | 1% |  |
| КСС по ГОСТ Р 54350-2011 |  | Широкая боковая |  |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 |  | П |  |
| Цветовая температура, К |  | 4000±500 |  |
| Климатическое исполнение светильника |  | УХЛ1 по ГОСТ 15150 |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током светильника |  | 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  |
| Степень защиты светильника, не ниже |  | IP66 по ГОСТ 14254 |  |
| Электромагнитная совместимость |  | соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013 |  |
| Материал корпуса |  | анодированный алюминий |  |
| Материал уплотняющих прокладок |  | термоэластопласт или аналогичный материал |  |
| Способ установки светильника |  | консольный на кронштейн диаметром 48-50 мм |  |
| Габариты корпус светильника, ДхШхВ, не более, мм |  | 700х300х120 |  |
| Габариты корпуса светильника, ДхШхВ, не менее, мм |  | 500х170х90 |  |
| Масса светильников, не более, кг |  | 6,0 кг |  |
| Защиты источник питания |  | - защита от повышенного напряжения (OVP); - защита от короткого замыкания (SCP); - защита от перегрузки по току (OCP); - защита от перегрева (OTP); - защита от напряжениz 10 кВ. |  |
| Срок службы светодиодов, не менее, часов |  | 100 000 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации светильников, мес. |  | 84 |  |
| Комплектация | - корпус светильника; - болты и прочие элементы, необходимые для фиксации корпуса на кронштейне; - стёкла для защиты светодиодных модулей и линз; - светильник должен иметь выпуск питающего кабеля не менее 2,5 м. |  |  |
| Особенности | - рёбра охлаждения направленны в верх; - ремонтопригодность светильника (возможность замены любого элемента светильника без применения специального инструмента и повреждения элементов светильника); - все светодиодные консольные светильники должны входить в одно семейство и иметь единый дизайн. |  |  |