- Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

СПб ГБУ «Ленсвет»

____________ Н.С. Михайлов

«____» ________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка светильников наружного освещения.

1.2. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 034-2014, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст, соответствующий предмету электронного аукциона:

27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

КТРУ 27.40.25.123-00000050 Светильник наружного освещения

1.3. Закупка производится на основании плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Ленсвет».

2. НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник наружного освещения | 1549 | шт. |
| 2 | Светильник наружного освещения | 242 | шт. |
| 3 | Светильник наружного освещения | 930 | шт. |
| 4 | Светильник наружного освещения | 190 | шт. |

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара, указаны в Приложении к Описанию объекта закупки.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КАЧЕСТВУ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ

3.1. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.2. Качество Товара должно соответствовать стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности
и подтверждаться предоставляемыми Поставщиком надлежащим образом оформленными копиями товаросопроводительной документации
в соответствии с действующим законодательством РФ в момент осуществления поставки.

3.3. Потребительские свойства товара, указанных в позициях №№ 1, 3 и 4 раздела 2 настоящего Описания объекта закупки должны обеспечивать возможность установки товара на трубу (кронщтейн) диаметром от 48 мм до 60 мм.

3.4. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, транспортировке, хранении.

4. МЕСТО ДОСТАВКИ ТОВАРОВ

4.1. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара силами Поставщика Заказчику по адресам:

-г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Константиновское, тер. Сергиево, ул. Молодёжная, д. 17, лит. А;

-г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Барклаевская, д. 6, лит. А.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает перевозку, доставку и разгрузку Товара. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента приемки Товара Заказчиком и подписания Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписания всеми членами приемочной комиссии Заказчика и утверждения Заказчиком) документа о приемке, сформированного Поставщиком в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе).

6. СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Поставка Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

6.2. Оплата проводится в безналичной форме за фактически поставленные Товары не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

7. НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРОВ И ЦЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Закупаемый Товар предназначен для освещения дорог и пешеходных переходов. Товар закупается в целях замены натриевых светильников.

8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ

Требования не установлены

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКТНОСТИ ТОВАРОВ

Требования не установлены

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОВ

10.1. Товар должен отвечать требованиям энергоэффективности, установленным постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

11.1 Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ КОМПЛЕКТА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРОВ

Требования не установлены

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ НА МЕСТЕ У ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПОСТАВЩИКОМ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРОВ

Требования не установлены

15. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРОВ

15.1. В случае поставки Товара не в полном объеме, некомплектного/некачественного Товара по требованию Заказчика Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить Товар.

15.2. Срок действия гарантии Поставщика на Товар, должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Товар.

Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

15.3. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Поставщика. Исполнение гарантийных обязательств Поставщика в пределах течения гарантийного срока на Товар осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения требования Заказчика о необходимости их выполнения.

16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И (ИЛИ) ПОСТАВЩИКА

16.1. Срок гарантии производителя и срок гарантии Поставщика должен составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

17.1. Приложение к Описанию объекта закупки – Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара.

Приложение к описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара»

| № | Код позиции | Название товара | Показатель (характеристика) товара |  | Значение характеристики |  | Ед. измерения | Инструкция по заполнению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1 | ОКПД 2 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света КТРУ 27.40.25.123-00000050 Светильник наружного освещения | Светильник наружного освещения |  | Мощность | > 70 и ≤ 100 |  | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип конструкции светильника | Консольный |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 3000 |  | Кельвин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 3000 |  | Кельвин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Световой поток | > 10000 и ≤ 15000 |  | Люмен | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 6 |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 5 |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90 |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Источник света | Светодиодный модуль |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 |  | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип кривой силы света | Широкая |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип условной экваториальной кривой силы света | Боковая |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип светораспределения в зоне слепимости | Ограниченное |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Вес нетто | > 5 и ≤ 10 |  | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина светильника | ≥ 550 и < 650 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина светильника | ≥ 300 и < 500 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота светильника | ≥ 50 и < 150 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепления в комплекте | Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал рассеивателя | Закаленное стекло |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса светильника | Алюминий |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 80 и < 90, лм/Вт | ≥ 130 |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Степень защиты IK | 08 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Группа механического исполнения | М2 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Ширина проезжей части, подлежащая освещению | ≥ 7 и < 16 |  | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Требования к оснащению и функциям | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона |  |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура, градус | 40 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура, градус | -45 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | ОКПД 2 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света КТРУ 27.40.25.123-00000050 Светильник наружного освещения | Светильник наружного освещения |  | Мощность |  | > 130 и ≤ 160 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип конструкции светильника |  | Подвесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min |  | ≥ 3000 | Кельвин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max |  | ≤ 3000 | Кельвин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Световой поток |  | > 20000 и ≤ 25000 | Люмен | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Коэффициент мощности |  | ≥ 0,95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  | ≥ 6 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  | ≥ 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Индекс цветопередачи |  | ≥ 80 и < 90 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Класс защиты от электрического тока |  | I |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Источник света |  | Светодиодный модуль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коэффициент пульсаций |  | > 1 и ≤ 5 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип кривой силы света |  | Широкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип условной экваториальной кривой силы света |  | Осевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип светораспределения в зоне слепимости |  | Ограниченное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Вес нетто |  | > 5 и ≤ 10 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина светильника |  | ≥ 350 и < 550 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина светильника |  | ≥ 300 и < 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота светильника |  | ≥ 150 и < 250 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепления в комплекте |  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал рассеивателя |  | Закаленное стекло |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал корпуса светильника |  | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 80 и < 90, лм/Вт |  | ≥ 130 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Степень защиты IK |  | 08 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Группа механического исполнения |  | М2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Ширина проезжей части, подлежащая освещению |  | < 7 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Требования к оснащению и функциям |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура, градус |  | 40 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура, градус |  | -45 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | ОКПД 2 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света КТРУ 27.40.25.123-00000050 Светильник наружного освещения | Светильник наружного освещения | Мощность |  |  | > 220 и ≤ 250 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип конструкции светильника |  |  | Консольный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min |  |  | ≥ 3000 | Кельвин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max |  |  | ≤ 3000 | Кельвин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Световой поток |  |  | > 30000 и ≤ 35000 | Люмен | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коэффициент мощности |  |  | ≥ 0,95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  |  | ≥ 6 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  |  | ≥ 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Индекс цветопередачи |  |  | ≥ 80 и < 90 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Класс защиты от электрического тока |  |  | I |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Источник света |  |  | Светодиодный модуль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Коэффициент пульсаций |  |  | > 1 и ≤ 5 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  |  | Широкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип условной экваториальной кривой силы света |  |  | Боковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип светораспределения в зоне слепимости |  |  | Ограниченное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вес нетто |  |  | > 10 и ≤ 20 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина светильника |  |  | ≥ 650 и < 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина светильника |  |  | ≥ 300 и < 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота светильника |  |  | ≥ 50 и < 150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Крепления в комплекте |  |  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал рассеивателя |  |  | Закаленное стекло |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса светильника |  |  | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 80 и < 90, лм/Вт |  |  | ≥ 130 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Степень защиты IK |  |  | 08 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Группа механического исполнения |  |  | М2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина проезжей части, подлежащая освещению |  |  | ≥ 7 и < 16 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Требования к оснащению и функциям |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура, градус |  |  | 40 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура, градус |  |  | -45 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | ОКПД 2 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света КТРУ 27.40.25.123-00000050 Светильник наружного освещения | Светильник наружного освещения | Мощность |  |  | > 220 и ≤ 250 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип конструкции светильника |  |  | Консольный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min |  |  | ≥ 5000 | Кельвин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max |  |  | ≤ 5000 | Кельвин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Световой поток |  |  | > 30000 и ≤ 35000 | Люмен | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коэффициент мощности |  |  | ≥ 0,95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  |  | ≥ 6 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты |  |  | ≥ 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Индекс цветопередачи |  |  | ≥ 80 и < 90 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Класс защиты от электрического тока |  |  | I |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Источник света |  |  | Светодиодный модуль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Коэффициент пульсаций |  |  | > 1 и ≤ 5 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип кривой силы света |  |  | Широкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип условной экваториальной кривой силы света |  |  | Боковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип светораспределения в зоне слепимости |  |  | Ограниченное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вес нетто |  |  | > 10 и ≤ 20 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина светильника |  |  | ≥ 650 и < 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина светильника |  |  | ≥ 300 и < 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота светильника |  |  | ≥ 50 и < 150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Крепления в комплекте |  |  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал рассеивателя |  |  | Закаленное стекло |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса светильника |  |  | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Световая отдача при индексе цветопередачи ≥ 80 и < 90, лм/Вт |  |  | ≥ 130 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Степень защиты IK |  |  | 08 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Группа механического исполнения |  |  | М2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина проезжей части, подлежащая освещению |  |  | ≥ 7 и < 16 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Требования к оснащению и функциям |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонатажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура, градус |  |  | 40 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура, градус |  |  | -45 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |